| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带效果12路调音台 | - 机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； - 6、幻象电源：48V；输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 7、内部数字效果器：16中模式； 8、LED电平表：2×12点LED电平表 | 1 |
| 2 | 功放 | - 工业造型铝型材面板和坚固的整体结构，突出新潮与耐用。 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户倍感放心。 4、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，体现简洁与实用并重。 5、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 6、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如 7、智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害。 8、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 9、具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，可不需要再使用电子分频器。 - 10、额定功率：2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 11、桥 接：1200W/8Ω 12、频率响应：20Hz~20KHz±1dB 13、失 真 度：≤0.5% 14、额定输入灵敏度：0dB 15、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ 16、信噪比（a计权）：≥93dB 17、额定电源：交流220V/50Hz ★18、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） ★19、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） ▲20、直流风机智能温控装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ▲21、音色补偿电路；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 | 1 |
| 3 | U段无线话筒（手持式） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ ★22、提供无线电核准证。 ▲23、国家级检测报告（国家广播电视质量监督检验中心） | 2 |
| 4 | 电源管理器 | 1、电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 每路～220V/10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、工作电压：180V～240V 9、工作频率：50/60HZ±5% ★10、提供省级电子产品监督检验所SJ/T10406-1993检验报告(中标3日内原件甲方备查原件备查) ★11、提供3C认证 | 1 |
| 5 | 音箱 | 1、适用于学术厅、会议室等语言扩声场所。 2、音箱采用特制扬声器单元。 3、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声。 4、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用。 5、音箱外形小巧、简洁美观、箱体线条流畅、具有现代感、安装方便。 6、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网。 7、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度。 8、额定/峰值功率：80W / 320 W 9、额定阻抗：8Ω 10、特性灵敏度：92dB/W/m 11、输出声压级：112dB/W/m(Continues)118dB/W/m(Peak 12、额定频率范围：80~ 18KHz 13、扬声器单元：LF: 8英寸 HF: 1英寸丝膜高音 | 2 |
| 6 | 功放 | 1、国际标准2U高度设计，适合安装在标准的19吋机柜内。 2、 大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 3、 功率输出采用多对优质大功率管并联设计，输出功率强劲。 4、 内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统。 5、 具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 6、 具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式，与音源的匹配性强。 7、 具备完整的LED工作状态指示灯。 8、 具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。 9、 设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。 规格参数 10、额定功率：2×150W/8Ω ； 11、频率响应(8Ω半功率)：20Hz-20KHz ±1dB 12、额定输入灵敏度：-4dB/0dB/ ±0.5dB 13、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 14、失真度：≤0.5% 15、信噪比（0dB，A计权）：≥94dB 16、串音衰减（1KHZ）：≥60 dB 17、额定电源电压：交流220V /50Hz 18、最大功率消耗：1000W | 1 |
| 7 | 调音台 | 1、小巧，便捷式多功能调音台 2、8路输入，高、中、低音独立调节 3、立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出 4、1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 5、内置效果器，耳机监听功能 6、标准+48V幻像电源可分组接通 规格参数 7、增益： 话筒60dB 线路40dB 8、频率响应：20Hz～20KHz （＋1dB，－3dB ） 9、失真度：≤0.5％ 10、信噪比：≥90dB 11、额定电源电压：交流220V/50Hz ★12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） | 1 |
| 8 | U段无线话筒（手持式） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ ★22、提供无线电核准证。 ▲23、国家级检测报告（国家广播电视质量监督检验中心） | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 1、电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 每路～220V/10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、工作电压：180V～240V 9、工作频率：50/60HZ±5% ★10、提供省级电子产品监督检验所SJ/T10406-1993检验报告(中标3日内原件甲方备查原件备查) ★11、提供3C认证 | 1 |
| 10 | 网络机柜 | 带活动轮毂、前后带门、1米高度、钢制式。 | 1 |
| 11 | 带效果12路调音台 | - 机架式调音台，上19英寸标准机柜； - 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； - 带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； - 幻象电源：48V；输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 7、内部数字效果器：16中模式； - 8、LED电平表：2×12点LED电平表 | 1 |
| 12 | 电源管理器 | - 电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 每路～220V/10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、工作电压：180V～240V 9、工作频率：50/60HZ±5% ★10、提供省级电子产品监督检验所SJ/T10406-1993检验报告(中标3日内原件甲方备查原件备查) - ★11、提供3C认证 | 1 |
| 13 | U段无线会议话筒（一拖四） | 1、采用UHF超高频段， DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2、A、B、C、D通道共提供188个信道选择，方便多只麦克风使用； 3、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4、会议发射器独家开模，外观新颖时尚，不与市面其它品牌雷同； 5、特设话筒高低功率发射转换，输出电平调节功能，兼顾各种环境。 系统参数： 10、频率范围：720-787MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目： 200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ | 1 |
| 14 | U段无线话筒（手持式） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ | 1 |
| 15 | 均衡器 | 双通道图示均衡器，旁路开关，方便比较均衡前和均衡后的效果，并设有独立的工作电平指示灯。全新的恒定Q值设计，改善了失真、噪音等基本指标，满足音响系统高素质的要求，适合现场扩声等许多场合。规格参数31段控制的图示EQ 带有峰值显示指示灯 总谐波失真＜0.05% 信噪比 ≥ 95dB 最大输入电平：+18dBu 最大输出电平：+18dBu 输入阻抗：不平衡20KΩ ,平衡40KΩ 输出阻抗：不平衡150Ω ,平衡300Ω 可选择：±6dB或±12dB频道 带有20—200Hz可变的高通滤波器 | 1 |
| 16 | 主音箱 | 1、额定/峰值功率：360W /1440 W 2、额定阻抗：8 Ω 3、特性灵敏度：99dB/W/m 4、输出声压级：124dB/W/m(Continues)；130dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围：45 ~ 20000Hz 6、覆盖角度H×V：90º×60º 7、号角：280mm× 210mm / ABS 8、扬声器单元：LF: 15 英寸 ；HF: 1.75 英寸 9、箱体材料：18mm中密度纤维板 10、输入接口：NL4MP×2 ▲11、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） | 2 |
| 17 | 辅助音箱 | 1、额定/峰值功率：160W /640 W 2、额定阻抗：8 Ω 3、特性灵敏度：96dB/W/m 4、输出声压级：118dB/W/m(Continues)；124 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围：55 ~20000Hz 6、覆盖角度H×V：90º×60º 7、号角：240mm × 180mm / ABS 8、扬声器单元：LF:10 英寸 ；HF: 1.34 英寸 9、箱体材料：15mm/18mm中密度纤维板 10、输入接口：NL4MP×2 11、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 | 4 |
| 18 | U段无线会议话筒（一拖二） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ | 2 |
| 19 | U段无线话筒（手持式） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ | 2 |
| 20 | 电源管理器 | 1、电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 每路～220V/10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、工作电压：180V～240V 9、工作频率：50/60HZ±5% ★10、提供省级电子产品监督检验所SJ/T10406-1993检验报告(中标3日内原件甲方备查原件备查) ★11、提供3C认证 | 2 |

| 21 | 专业音箱 | 1、额定/峰值功率：100W /400 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：95dB/W/m 4、输出声压级：115 dB/W/m(Continues)121 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围：60Hz～20000Hz 6、覆盖角度H×V：120º×120º 7、扬声器单元：LF:1*10 英寸 HF:2* 3寸纸盆 8、箱体材料：12mm中密度纤维板 9、输入接口：NL4MP×1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 返听音箱 | 1、额定/峰值功率：100W /400 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度：95dB/W/m 4、输出声压级：115 dB/W/m(Continues)121 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围：60Hz～20000Hz 6、覆盖角度H×V：120º×120º 7、扬声器单元：LF:1*10 英寸 HF:2* 3寸纸盆 8、箱体材料：12mm中密度纤维板 9、输入接口：NL4MP×1 | 2 |
| 23 | 专业功放 | 1、开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、智能削峰限幅器。 5、额定功率：2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接 ； 6、频率响应：20Hz~20KHz±1dB ； 7、总谐波失真: ≤0.5%； 8、输入灵敏度: 0dB(775mv) ； 9、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 10、信噪比（a计权）：≥94dB； ★11、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） ★12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） ▲13、直流风机智能温控装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ▲14、音色补偿电路；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 | 3 |
| 24 | 返听功放 | 1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。 3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。 5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。 6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。 7、额定功率 2×150W / 8Ω 8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB 9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/ ±0.5dB 10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ 11、失真度 ≤0.5% 12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB ▲13、电网电路识别通断保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ▲14、短路保护装置；过载保护装置（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ★15、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） ★16、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） | 1 |
| 25 | 带效果12路调音台 | ★1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； ★4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； 6、幻象电源：48V；输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 7、内部数字效果器：16中模式； 8、LED电平表：2×12点LED电平表 | 1 |
| 26 | U段互动无线话筒（手持头戴各一套） | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ ★22、提供无线电核准证。 ▲23、国家级检测报告（国家广播电视质量监督检验中心） | 2 |
| 27 | 电源管理器 | - 电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 每路～220V/10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、工作电压：180V～240V 9、工作频率：50/60HZ±5% ★10、提供省级电子产品监督检验所SJ/T10406-1993检验报告(中标3日内原件甲方备查原件备查) - ★11、提供3C认证 | 1 |
| 28 | 高端专业有线会议麦克风 | ★1、采用高精度的磨砂喷涂工艺，外观精致，结构简洁牢固； 2、严格声学测试、频响、指向性、灵敏度等指标具有很好的一致性； 3、底座配有减震绝缘橡胶垫，有效减少振动噪声；安装两只麦克风时可做立体声使用； 4、采用射频干扰(RTF)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免手机等射频干扰。 5、适用于舞台演出、新闻发布、播录音以及大型报告、会议等场合； 6、频率响应：20Hz-20KHz 7、灵敏度：-39dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 8、指向性： 超心型 9、最大声压级： 128 dB (@THD≤0.5%,1KHz) 10、输出阻抗：100Ω 11、幻象供电：12V-48V(4mA) 12、等效噪声级：10dBA 13、尺寸：∮20×120mm（不含底座） ★14、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） | 8 |
| 29 | 混音矩阵智能反馈抑制器 | 1、集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 2、集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 3、供电功能，提供48V幻像供电； 4、多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 5、强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒； 6、外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 7、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 8、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 9、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道； 10、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 系统参数： 输入阻抗：MIC 4300Ω，AUX 50KΩ 输出阻抗（平行）： MIC 15KΩ，LINE 220Ω 标准输入电平（平行）：MIC-28dBV，不平衡AUX 2.5dBV 标准输出电平（平行）：MIC-25dBV，LINE 0dB 频率响应：20Hz-20KHz THD+N：≤0.5% 幻象供电：+48V 电源电压：AC 220V 消耗功率：25W | 1 |
| 30 | 数字反馈抑制器 | ★1、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除，回声消除，噪声消除模块 ★2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益等 3、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 ★4、全功能矩阵混音功能 5、USB背景音乐播放与录制功能 ★6、支持Windows,IOS平台客户端 7、支持外接RS232控制 8、支持场景预设功能 9、断电自动保护记忆功能 10、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 11、电源抑制比：80dB 12、信噪比：＞100dB 13、失真：0.03%@1KHz 14、模拟最大增益：51dB 15、模拟通道数：4进4出 16、量化位数：24bit 17、采样率：48k 18、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB 19、幻象电源：48V 20、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡 21、等效输入噪声：≤-131dBU 22、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu 23、输入阻抗（平衡式）：20KΩ 24、输出阻抗（平衡式）：100Ω 25、底噪：-90dBu 26、延时储存：2S 27、系统延时：3ms | 1 |
| 31 | 网络机柜 | 1、42U高度标准机柜，通用性极高 2、模块化设计，安装方便 3、拆卸灵便，检修设备方便 4、使用超厚的钢板制作，安全耐用 | 1 |
| 32 | 音箱线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，单丝直径为0.08mm，束合后导体柔软，传输音质出色。20℃时每公里导体电阻，裸铜≤26.0Ω，镀锡铜≤26.7Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，透明、柔软，质感好。 3.用于室内各种音响设备连接。 | 300 |
| 33 | 音频线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4.屏蔽采用铝箔纵包+96根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜。 6.用于室内音视频设备连接。 | 100 |
| 34 | 专业话筒线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4.屏蔽采用铝箔纵包+96根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜。 6.用于室内话筒设备连接。 | 200 |

|  | 35 | 嵌入式同轴音箱 |  |  |  | 1、6.5寸两分频同轴吸顶扬声器； 2、额定功率：60W/16Ω； 3、频率响应：100Hz-20KHz； 4、灵敏度：90dB； 5、连续声压级：108dB； 6、最大声压级：111dB； 7、辐射角度：H110°×V110°； 8、吸顶开孔尺寸：φ224mm。 ★9、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） |  |  |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 | 返听功放 |  |  |  | 1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。 3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。 5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。 6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。 7、额定功率 2×150W / 8Ω 8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB 9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/ ±0.5dB 10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ 11、失真度 ≤0.5% 12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB ▲13、电网电路识别通断保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ▲14、短路保护装置；过载保护装置（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ★15、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） ★16、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 37 | 带效果12路调音台 |  |  |  | ★1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； ★4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； 6、幻象电源：48V；输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 7、内部数字效果器：16中模式； 8、LED电平表：2×12点LED电平表 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 38 | U段互动无线话筒（手持） |  |  |  | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ ★22、提供无线电核准证。 ▲23、国家级检测报告（国家广播电视质量监督检验中心） |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 39 | 电源管理器 |  |  |  | 功能特点： 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能； 6.单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 12.配置空气开关 13.配置USB照明 主要参数 额定输出电压: 交流220V.50Hz 可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间: 0-999秒 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A 状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流: 13A 额定总输出电流: 30A 定时器功能: √ |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 40 | 高端讨论、视像、备份主机 |  |  |  | ★1、双备份会议系统，秉承可靠优先的设计理念，对系统的发言单元进行双种工作模式设计, 具有手拉手会议系统和48V幻象供电麦克风双系统，将幻象供电麦克风和手拉手会议系统无缝融合起来，具有讨论、视像跟踪、备份发言功能。 ★2、采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路48V幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立, 会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，而且两者可以同时使用（会议系统优先），从而保障系统具有更高的可靠性 3、采用“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 4、具有主席优先，及主席优先提示音，强制切断麦代表单元发言，系统主席单元数量不受限制功能，并可置于系统回路中的任何位置； 5、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能再开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 ★6、系统主机面板具有160*32的LCD显示屏，显示会议模式等状态； |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 41 | 讨论、视像、备份主席 |  |  |  | ★1. 单元采用方管设计，14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，出色的拾音距离满足各种使用需求； 2. 单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围， 采用8芯“T”型连接线和48V卡侬连接，系统24V供电工作与幻像48V工作自动无缝切换； 3. 咪管及单元底座均有麦克风发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 4. 采用 单指向性设计、具有防气爆音、内建防风防护罩功能； 5. 具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元功能； 6. 系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置， 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音。 ★7.换能方式：电容式 8.频率响应：40Hz-18kHz ★9.指向性：超心型指向 10.输出阻抗（欧姆）：75Ω 11.灵敏度：-45dB 12.最高输入音量：128dB 声压 13.动态范围：109 dB，1KHz 14.讯噪比：75 dB 15.供电电压：系统DC24V或幻像48V（幻像指既传输电流，也传输声音，48V未打开可作为录音信号输出） ★16.单元材质：金属底座、抗手机、电磁、高频干扰。 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 42 | 讨论、视像、备份客席 |  |  |  | ★1. 单元采用方管设计，14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，出色的拾音距离满足各种使用需求； 2. 单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围， 采用8芯“T”型连接线和48V卡侬连接，系统24V供电工作与幻像48V工作自动无缝切换； 3. 咪管及单元底座均有麦克风发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 4. 采用 单指向性设计、具有防气爆音、内建防风防护罩功能； ★5.换能方式：电容式 6.频率响应：40Hz-18kHz ★7.指向性：超心型指向 8.输出阻抗（欧姆）：75Ω 9.灵敏度：-45dB 10.最高输入音量：128dB 声压 11.动态范围：109 dB，1KHz 12.讯噪比：75 dB 13.供电电压：系统DC24V或幻像48V（幻像指既传输电流，也传输声音，48V未打开可作为录音信号输出） ★14.单元材质：金属底座、抗手机、电磁、高频干扰 |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  | 43 | 数字反馈抑制器 |  |  |  | ★1、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除，回声消除，噪声消除模块 ★2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益等 3、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 ★4、全功能矩阵混音功能 5、USB背景音乐播放与录制功能 ★6、支持Windows,IOS平台客户端 7、支持外接RS232控制 8、支持场景预设功能 9、断电自动保护记忆功能 10、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 11、电源抑制比：80dB 12、信噪比：＞100dB 13、失真：0.03%@1KHz 14、模拟最大增益：51dB 15、模拟通道数：4进4出 16、量化位数：24bit 17、采样率：48k 18、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB 19、幻象电源：48V 20、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡 21、等效输入噪声：≤-131dBU 22、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu 23、输入阻抗（平衡式）：20KΩ 24、输出阻抗（平衡式）：100Ω 25、底噪：-90dBu 26、延时储存：2S 27、系统延时：3ms |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 44 | 网络机柜 |  |  |  | 1、42U高度标准机柜，通用性极高 2、模块化设计，安装方便 3、拆卸灵便，检修设备方便 4、使用超厚的钢板制作，安全耐用 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 45 |  | 嵌入式同轴音箱 |  |  | 1、6.5寸两分频同轴吸顶扬声器； 2、额定功率：60W/16Ω； 3、频率响应：100Hz-20KHz； 4、灵敏度：90dB； 5、连续声压级：108dB； 6、最大声压级：111dB； 7、辐射角度：H110°×V110°； 8、吸顶开孔尺寸：φ224mm。 ★9、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 46 |  | 返听功放 |  |  | 1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。 3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。 5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。 6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。 7、额定功率 2×150W / 8Ω 8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB 9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/ ±0.5dB 10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ 11、失真度 ≤0.5% 12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB ▲13、电网电路识别通断保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ▲14、短路保护装置；过载保护装置（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效）提供原件扫描件，加盖生产厂家公章 ★15、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） ★16、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,中标3日内原件甲方备查原件备查。） |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 47 |  | 小型调音台 |  |  | 1、8路输入，高、中、低音独立调节 2、立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出 3、1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 4、内置效果器，耳机监听功能 5、标准+48V幻像电源可分组接通 6、增益：话筒60dB 线路40dB 7、频率响应：20Hz～20KHz （＋1dB，－3dB ） 8、失真度：≤0.5％ 9、信噪比：≥90dB 10、额定电源电压：交流220V/50Hz ★11、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章） |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 48 |  | 电源管理器 |  |  | 功能特点： 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能； 6.单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 12.配置空气开关 13.配置USB照明 主要参数 额定输出电压: 交流220V.50Hz 可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间: 0-999秒 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A 状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流: 13A 额定总输出电流: 30A 定时器功能: √ |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 49 |  | 话筒智能混音器 |  |  | 八通道数字矩阵式混音器 AT-DMM828 8 路平衡式输入，可使用话筒或线路电平的信号。每路输入皆提供： 48V幻象电源 (可独立选取) 独立增益和音量控制 可调节门闸衰减电平 (从0 dB以1 dB衰减至接近完全静音) 可调节门闸保持时间 ( 从0.1秒开始以0.1秒步进至6秒) 可调节话筒阀值电平 (自动/手动) DSP 数字音频处理器： 信号电平表 (峰值/有效值) 信号产生器 (正弦波/粉噪声/白噪声) *只于输入通道 参数均衡器 (3段/4 段) 滤波器 (低通/高通/低斜/高斜/陷波/全通) 限幅器 延迟器 *只于输出通道 8x8全矩阵 (可伸延至128x8矩阵) NOMA (已开启话筒数量的衰减) (可选取) 自动调整每个已启动话筒的增益。 可选取的手动模式取代自动功能。 可连接16台混音器 ( 多达128个通道) 外部控制功能，让混音器可启动其它装置： 「闸门状态输出」(可控制摄像机移动) 「强制开/关」(以按钮控制输入闸门) 「静音开/关/返覆」(以按钮控制通道电平) 「音量调节」(以按钮控制通道电平) 「VCA功能」(以外部旋钮调节通道电平) 与Crestron® 或AMX® 系统兼容 所有功能均透过AT-DMM828软件子细设定 安装在单一19”机架；包括机架安装适配器 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 50 |  | 有线话筒 |  |  | 专业型界面式话筒 U891Rx / U891RWx 设计在平面放置应用，提供高质量收音、会议、遥距教学、及其他高要求的收音应用。 超宁静的电子开关，可设定话筒操作于三种模式 : “ 反复按下开关” 、“按下讲话”、“按下哑音”。 PivotPoint™转动式输出连接头，可因应需要把输出导线设置为话筒背后或话筒底部输出。 细小的UniPoint系列收音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出。 UniGuard™ - 射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉，可减低桌面震动对话筒的影响。 平放不显眼的设计，并涂上低反光的颜色涂料。 设有两种颜色选择:黑色(U891Rx)，及白色(U891RWx)。 U891Rx 技术指标 元件：固定式充电背板，永久极性电容收音头 指向性：半球形单一指向性 频率响应：30-20,000 Hz 高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度：-34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗：200 ohms 最大输入声压级：130 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围 (典型值)：104 dB, 1 kHz at Max SPL 信噪比：68 dB, 1 kHz at 1 Pa 幻像电源：11-52V DC, 4 mA typical 开关：轻触开关; 功能选择：反覆按下开关、按下讲话、按下哑音;平直, 高通滤波 重量：264g 尺寸：23.0mm x 108mm x 84.0 mm (高度 X 长度 X 阔度) 输出端子：TB3M-type 导线：7.6m 长，3.2 mm 直径导线 标配：携存袋 颜色：U891Rx (黑色); U891RWx (白色) |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 51 |  | 数字反馈抑制器 |  |  | ★1、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除，回声消除，噪声消除模块 ★2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益等 3、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 ★4、全功能矩阵混音功能 5、USB背景音乐播放与录制功能 ★6、支持Windows,IOS平台客户端 7、支持外接RS232控制 8、支持场景预设功能 9、断电自动保护记忆功能 10、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 11、电源抑制比：80dB 12、信噪比：＞100dB 13、失真：0.03%@1KHz 14、模拟最大增益：51dB 15、模拟通道数：4进4出 16、量化位数：24bit 17、采样率：48k 18、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB 19、幻象电源：48V 20、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡 21、等效输入噪声：≤-131dBU 22、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu 23、输入阻抗（平衡式）：20KΩ 24、输出阻抗（平衡式）：100Ω 25、底噪：-90dBu 26、延时储存：2S 27、系统延时：3ms |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 52 |  | 网络机柜 |  |  | 1、42U高度标准机柜，通用性极高 2、模块化设计，安装方便 3、拆卸灵便，检修设备方便 4、使用超厚的钢板制作，安全耐用 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 53 |  | 音箱线 |  |  | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，单丝直径为0.08mm，束合后导体柔软，传输音质出色。20℃时每公里导体电阻，裸铜≤26.0Ω，镀锡铜≤26.7Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，透明、柔软，质感好。 3.用于室内各种音响设备连接。 |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  | 54 |  | 音频线 |  |  | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4.屏蔽采用铝箔纵包+96根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜。 6.用于室内音视频设备连接。 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 55 |  |  | 电源管理器 |  |  | 功能特点： 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能； 6.单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 12.配置空气开关 13.配置USB照明 主要参数 额定输出电压: 交流220V.50Hz 可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间: 0-999秒 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A 状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流: 13A 额定总输出电流: 30A 定时器功能: √ |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 无线话筒 |  |  | 1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10、频率范围：720-780MHz 11、调制方式：宽带FM 12、可调范围：50MHz 13、信道数目：200 14、信道间隔：250KHz 15、频率稳定度：±0.005%以内 16、动态范围：100dB 17、最大频偏：±45KHz 18、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 19、综合信噪比：>105dB 20、综合失真：≤0.5% 21、工作温度：-10℃- +40℃ ★22、提供无线电核准证。 ▲23、国家级检测报告（国家广播电视质量监督检验中心） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 57 |  |  | 航空机柜 |  |  | 1、采用的高密度防火饰面胶合板板材，抗划伤。 2、挂锁、抽手、球包、中角直码采用镀铬金属件，防锈能力强。 3、脚轮（带刹车）承载重量达200Kg。 4、产品外形美观大方，充分体现湖山高端品质。 5、另外我司定做各类音箱航空箱。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 58 |  |  | 音箱支架 |  |  | 适用于流动、固定扩声系统的安装方式；高强度的金属材料，表面耐磨哑光黑色烤漆；灵活的高度调节，全方位的声场方向调节；标准35mm的插杆。 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 59 |  |  | 线材及辅材 |  |  | 护套绞形扬声器线，2×2.5mm2，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2，导体：77/0.20mm黄铜丝；导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 投影仪 |  |  | 产品类型 投影机 投影技术 3LCD 亮度 3200流明 对比度 12000:1 标准分辨率 XGA（1024*768） 最高分辨率 1600*1200 光源类型 超高压汞灯 光源功率 225W 变焦比 1.2X 投射比 1.47-1.77：1 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 4:3 色彩数目 10.7亿色 输入接口 1×VGA接口 1×HDMI接口 输出接口 1×VGA接口 控制接口 2×USB接口 1×网络接口 1×RS-232C | 4 |  |  |  |  |