| 油房沟石河堰拱桥及河堰加固项目报价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量（暂估） | 控制单价（元） | 小计 |
|  | 石河堰拱桥 |  |  |  |  |
| 1 | 围堰（编织袋装土沙袋围堰码砌），长18m，宽8m，高2m，厚1m | m3 | 68.00 | 100.00 |  |
| 2 | 围堰拆除 | m3 | 68.00 | 34.90 |  |
| 4 | 清理基础 | m2 | 240.00 | 3.00 |  |
| 5 | 围堰及基础排水措施机械费 | 台班 | 10.00 | 300.00 |  |
| 6 | 安全文明施工彩钢围挡，高2m，长20m，表面喷绘张贴 | m2 | 40.00 | 65.00 |  |
| 7 | 桥台石方开挖（按设计尺寸，因为劳务开挖，已考虑放坡量） | m3 | 45.00 | 48.00 |  |
| 8 | 石方建渣外运（场内运输，运距综合1km） | m3 | 45.00 | 25.00 |  |
| 9 | 拱桥基础及顶板钢筋制作安装，二级钢12mm以上 | t | 1.50 | 5746.00 |  |
| 10 | 桥台基础、拱顶板、混凝土护坡，商品混凝土C30 桥顶面如无其他工序，在浇筑初凝前需要人工拉防滑纹路（费用不考虑） | m3 | 187.50 | 572.00 |  |
| 11 | 桥台、桥拱、护坡模板 | m2 | 275.00 | 31.00 |  |
| 12 | 墙面装饰脚手架 | m2 | 184.00 | 11.00 |  |
| 13 | 桥体脚手架 | m2 | 25.00 | 300.00 |  |
| 14 | 桥台及护坡侧面青石板装饰面层，石材厚30mm，1:3水泥砂浆抹灰面30mm厚 | m2 | 259.00 | 155.00 |  |
| 15 | 桥台变形缝 | m2 | 75.00 | 33.00 |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | 石河堰加固 |  |  |  |  |
| 16 | 加固河堰C30商品混凝土 | m3 | 43.16 | 572.00 |  |
| 17 | 加宽新砌石头底部石方开挖（按设计尺寸，因为劳务开挖，已考虑放坡量） | m3 | 16.60 | 340.00 |  |
| 18 | 河滩凹凸不平石头机械改造，挖平 | m3 | 50.00 | 48.00 |  |
| 19 | 加宽石砌体底部水泥砂浆找平，厚20mm1:2水泥砂浆 | m2 | 83.00 | 19.66 |  |
| 20 | 临时排水措施机械费 | 台班 | 10.00 | 300.00 |  |
| 21 | 加宽新石砌体 | m3 | 40.00 | 348.93 |  |
| 22 | 石砌体伸缩缝（暂按1.5m一道） | m | 140.00 | 11.00 |  |
| 23 | 石方建渣外运（场内运输，运距综合1km） | m3 | 16.60 | 25.00 |  |
| 24 | 道路铸铁管安装 | m | 138.33 | 35.00 |  |
| 25 | 道路顶部C30商品混凝土 | m3 | 51.88 | 572.00 |  |
| 26 | 地面石材铺装（石材为自然面条石业主自购，厚30mm，结合层30mm1:3水泥砂浆） | m2 | 207.50 | 200.00 |  |
| 27 | 成品栏杆安装（材质业主确认） | m | 195.00 | 277.00 |  |
| 28 | 安全文明施工彩钢围挡，高2m，长20m，表面喷绘张贴 | m2 | 40.00 | 34.41 |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |